CHECKLIST LADINGZEKERING

Voorkom klassieke fouten:

Te zware belading

Verkeerde belading

Onvoldoende afdekking

Onvoldoende zekering

Uitstekende lading

In 10 stappen een veilige ladingzekering:

- Controleer voor het laden of het voertuig, de opbouw en de ladingvastzetmiddelen schoon, stevig en in goede staat zijn.

- Zet de lading zodanig vast dat deze niet kan schuiven, rollen, omvallen, verplaatsen door trillingen en van het voertuig kan vallen of het voertuig laat omvallen.

- Volg altijd de adviezen op van de fabrikant van het voertuig en van de fabrikant van de ladingvastzetmiddelen.

- Stem de ladingvastzetmiddelen af op de krachten die zich tijdens het rijden kunnen voordoen, zoals noodstops, uitwijken voor obstakels, slechte wegen of weersomstandigheden.

- Bepaal wat de beste methode voor het zekeren van de lading is. Opsluiten, fixeren, direct zekeren, neersjorren, vastzetten met twistlocks of combinaties daarvan.

- Gebruik materiaal dat de ladingzekering ondersteunt, zoals antislipmatten, stophout, spanbanden, hoekbeschermers, etc.

- Zorg dat de ladingvastzetmiddelen de goederen niet beschadigen. Controleer de ladingzekering regelmatig tijdens de rit, bij voorkeur al na enkele kilometers.

- Controleer de lading ook na hevig remmen of andere abnormale acties. Controleer de ladingzekering na elke lossing op overbelading en juiste gewichtsverdeling.

- Zorg dat het zwaartepunt van de totale lading zo dicht mogelijk bij de lengteas ligt en zo laag mogelijk wordt gehouden: zware goederen onderaan, lichte goederen bovenaan.

- Rij rustig; pas je snelheid aan de omstandigheden aan en voorkom hard remmen. Hierdoor blijven de krachten op de lading laag en voorkom je problemen.